Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

Отчёт по лабораторной работе № 4

Дисциплина: Автоматизация проектирования дискретных
устройств (на английском языке).

Выполнил студент гр. 5130901/10101 	______________  Д.Л. Симоновский	      (подпись)

Руководитель                                         ______________          А.А. Федотов	      (подпись)

“28s” февраля 2024 г.

Санкт-Петербург

2024

Оглавление

1.	Список иллюстраций:	2

2.	Цель упражнения:	3

3.	Алгоритм работы проекта:	3

4.	Решение:	3

5.	Вывод:	8

# Список иллюстраций:

Рис. 3.1. Структура разрабатываемого проекта.	3

Рис. 4.1. RTL Viewer.	5

Рис. 4.2. Результат моделирования.	6

Рис. 4.3. Настройки ISSP.	7

Рис. 4.4. Настройки Signal Tap II.	7

Рис. 4.5. Результат измерений в Signal Tap II.	8

Рис. 4.6. Новые настройки Signal Tap II.	8

Рис. 4.7. Результат измерений в Signal Tap II.	8

# Цель упражнения:

Пройти цикл проектирования в рамках пакетов Quartus и ModelSim, включая следующие этапы:

- Создание проекта.

- Разработка описания модулей с использованием конструкций расширения SystemVerilog.

- Разработка теста на языке SystemVerilog и моделирование.

- Отладка проекта.

# Алгоритм работы проекта:

Алгоритм работы проекта приведен ниже:

Рис. 3.1. Алгоритм работы разрабатываемого проекта.

К описанию конечного автомата, приведенному в примере, надо добавить вход ENA, разрешающий (=1) / запрещающий (=0) работу автомата и формирователя задержки в 100 тактовых сигналов.

Входы:

- CLK – вход тактового сигнал.

- reset - вход синхронного сброса (активный уровень – 1).

- keypad[3:0] – код 4-бита: включение системы – код 0011; выключение системы – код 1100.

- sensors[2:0] – вход сенсоров (3-бита):

  - front_door – входная дверь.

  - rear_door – задняя дверь.

  - window – окно.

Если любой из трех входов становится равен 1 (т. е. «открыт»), то сигнализация должна сработать через время, задаваемое задержкой в 100 тактов сигнала CLK.

Выходы:

- alarm_siren – единица на выходе означает срабатывание сигнализации.

- is_armed – единица на выходе означает, что система находится во включенном состоянии.

- is_wait_delay – единица на выходе означает, что система находится в режиме ожидания. (ожидание 100 тактов сигнала CLK от момента срабатывания сенсоров.)

# Решение:

Создадим модуль lab_MS_SV2, задав входы и выходы типом данных bit, который позволит не думать о том, какой тип нужен net или variables:

Теперь необходимо реализовать конечный автомат в соответствии с поставленным заданием.

Пусть состояния определяются используя комбинационную схему, а задаются, используя триггерную. Результат же пусть выводится с использованием триггерной схемы:

Осталось добавить счетчик на 100 единиц, который бы отсчитывал время между срабатыванием сенсора и перехода к тревоге:

Таким образом мы получили модуль в соответствии с заданием.

Его RTL схема приведена ниже:

Рис. 4.1. RTL схема разработанного устройства.

А получившийся конечный автомат выглядит следующим образом:

Рис. 4.2. Разработанный конечный автомат.

Теперь необходимо его протестировать, для этого разработаем тест первого класса, проверив все необходимые переходы.

Перейдем к созданию необходимых входов для модуля, а также clk. Стоит отметить, что SystemVerilog позволяет упростить задание входов и выходов для модуля:

Поскольку часто необходимо проверить, что никакие значения на кейпаде, кроме одного, не переключают состояния создадим task, который будет перебирать их:

Теперь перейдем к самому тесту. Он проходится по всем возможным ребрам графа:

Теперь запустим его и посмотрим на результат:

Рис. 4.3. Результат моделирования.

Как мы видим все ребра работают корректно в соответствии с ТЗ, значит пора переходить к отладке непосредственно на плате, используя ISSP и Signal Tap II.

Создадим следующий модуль для отладки:

Настроим Signal Tap II следующим образом:

Рис. 4.4. Настройки Signal Tap II.

Также настроим ISSP:

Рис. 4.5. Настройки ISSP.

Теперь запустим и выполним проверку корректности работы программы на плате. Выполним запись ENA на 1, reset на 0, keypad на 0011, таким образом перейдя в состояние armed.

Захвата не произошло. Теперь поставим keypad на 1100, перейдя в состояние disarmed, получим следующий результат в Signal Tap II:

Рис. 4.6. Значения в Signal Tap II.

Теперь ставим keypad обратно на 0011, далее запишем любой из сенсоров на 1. Получим следующий результат в Signal Tap II:

Рис. 4.7. Значения в Signal Tap II.

Произошел переход в состояние wait_delay, после чего почти сразу мы переходим в состояние alarm т.к. 100 счетов clk это очень маленькое значение.

Подадим в keypad 1100, чтоб перейти в состояние disarmed:

Рис. 4.8. Значения в Signal Tap II.

Как мы видим все работает корректно.

Теперь перейдем к созданию непосредственно готовой программы, для все входы перенесем на SW, выходы на светодиоды. Также сделаем счетчик делитель, который замедлит работу основного счетчика и даст нам время перед срабатыванием сигнализации:

Данный модуль был залит на плату и показан преподавателю. Данная программа работала корректно в соответствии с поставленными задачами.

# Вывод:

В ходе лабораторной работы успешно пройден цикл проектирования, начиная с создания проекта и разработки модулей с использованием расширений SystemVerilog. Использование SystemVerilog предоставило широкий спектр новых возможностей по сравнению с Verilog, облегчая процесс разработки и улучшая читаемость кода.

Отладка проекта осуществлялась с помощью инструментов In-System Sources and Probes Editor и SignalTap II, что значительно повысило эффективность процесса. Эти инструменты позволили быстро выявить и исправить ошибки, что является ключевым аспектом при работе с любым проектом.